Câu hỏi 1. Sử dụng thuật toán DDA vẽ đoạn thẳng đi qua 2 điểm A(2;3) và B(12;8)

1.1. Trình bày các bước để thực hiện giải thuật trên

1.2. Lập trình mô phỏng các bước trên với xA, yA, xB, yB là các số nhập từ bàn phím

A

B

Bài làm:

  - Từ phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A và B

y=mx+b

Với m= dydx=(yB-yA)(xB-xA)= 8-312-2=0.5

Và xA<xB, yA<yB

Nên: xi+1= xi+1 và y=round(fx)

Ta có:

y0=mx0+b

Suy ra:

yi=mxi+b

và 
yi+1=mxi+1+b= m(xi+1)+b=mxi+b+m

Vậy

yi+1= round(yi+m)

| Bước thứ i | xi | yi | ROUND |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 3 = 3 + 0.5 = 3.5 = 3.5 + 0.5 = 4 = 4 + 0.5 = 4.5 = 4.5 + 0.5 = 5 = 5 + 0.5 = 5.5 = 5.5 + 0.5 = 6 = 6 + 0.5 = 6.5 = 6.5 + 0.5 = 7 = 7 + 0.5 = 7.5 = 7.5 + 0.5 = 8 | 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 |

  - Lập trình mô phỏng

//khai bao thu vien

#include <graphics.h>

#include <math.h>

#define ROUND(a) ((int)(a+0.5))

//khai bao bien

int xa;

int xb;

int ya;

int yb;

float m;

//chuong trinh con

void nhapxy()

{

printf("xA:= ");

scanf("%d",&xa);

printf("yA:= ");

scanf("%d",&ya);

printf("xB:= ");

scanf("%d",&xb);

printf("yB:= ");

scanf("%d",&yb);

m=(float) (yb-ya)/(xb-xa);

printf("he so goc m = %f",m);

}

void DDA()

{

int x;

float y;

initwindow(400,400);

x=xa;

y=ya;

putpixel(x,ROUND(y),125);

while(x<xb)

{

x=x+1;

y=y+m;

putpixel(x,ROUND(y),255);

delay(100);

printf("(%d;%d)\n",x,ROUND(y));

}

}

//chuong trinh chinh

main()

{

nhapxy();

DDA();

getch();

}

Câu hỏi 2. Sử dụng thuật toán DDA vẽ đoạn thẳng đi qua 2 điểm A(12;8) và B(2;3)

1.1. Trình bày các bước để thực hiện giải thuật trên

1.2 Lập trình mô phỏng các bước trên với xA, yA, xB, yB là các số nhập từ bàn phím

Bài làm:

B

A

1.1. Từ phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A và B

y=mx+b

Với m= dydx=(yB-yA)(xB-xA)= 3-82-12=0.5

Và xA>xB, yA>yB

Nên: xi+1= xi-1 và y=round(fx)

Ta có:

y0=mx0+b

Suy ra:

yi=mxi+b

và 
yi+1=mxi+1+b= m(xi-1)+b=mxi+b-m

Vậy

yi+1= round(yi-m)

| Bước thứ i | xi | yi | ROUND |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 | 8 = 8 - 0.5 = 7.5 = 7.5 - 0.5 = 7 = 7 - 0.5 = 6.5 = 6.5 - 0.5 = 6 = 6 - 0.5 = 5.5 = 5.5 - 0.5 = 5 = 5 - 0.5 = 4.5 = 4.5 - 0.5 = 4 = 4 - 0.5 = 3.5 = 3.5 - 0.5 = 3 | 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 |

1.2. Lập trình mô phỏng

//khai bao thu vien

#include <graphics.h>

#include <math.h>

#define ROUND(a) ((int)(a+0.5))

//khai bao bien

int xa;

int xb;

int ya;

int yb;

float m;

//chuong trinh con

void nhapxy()

{

printf("xA:= ");

scanf("%d",&xa);

printf("yA:= ");

scanf("%d",&ya);

printf("xB:= ");

scanf("%d",&xb);

printf("yB:= ");

scanf("%d",&yb);

m=(float) (yb-ya)/(xb-xa);

printf("he so goc m = %f",m);

}

void DDA()

{

int x;

float y;

initwindow(400,400);

x=xa;

y=ya;

putpixel(x,ROUND(y),125);

while(x>xb)

{

x=x-1;

y=y-m;

putpixel(x,ROUND(y),255);

delay(100);

printf("(%d;%d)\n",x,ROUND(y));

}

}

//chuong trinh chinh

main()

{

nhapxy();

DDA();

getch();

}

Câu hỏi 3. Sử dụng thuật toán DDA vẽ đoạn thẳng đi qua 2 điểm A(12;3) và B(2;8)

1.1 Trình bày các bước để thực hiện giải thuật trên

1.2 Lập trình mô phỏng các bước trên với xA, yA, xB, yB là các số nhập từ bàn phím

Bài làm:

B

A

1.1. Từ phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A và B

y=mx+b

Với m= dydx=(yB-yA)(xB-xA)= 8-32-12=-0.5

Và xA>xB, yA<yB

Nên: xi+1= xi-1 và y=round(fx)

Ta có:

y0=mx0+b

Suy ra:

yi=mxi+b

và 
yi+1=mxi+1+b= m(xi-1)+b=mxi+b-m

Vậy

yi+1= round(yi-m)

| Bước thứ i | xi | yi | ROUND |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 | 3 = 3 + 0.5 = 3.5 = 3.5 + 0.5 = 4 = 4 + 0.5 = 4.5 = 4.5 + 0.5 = 5 = 5 + 0.5 = 5.5 = 5.5 + 0.5 = 6 = 6 + 0.5 = 6.5 = 6.5 + 0.5 = 7 = 7 + 0.5 = 7.5 = 7.5 + 0.5 = 8 | 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 |

1.2. Lập trình mô phỏng

//khai bao thu vien

#include <graphics.h>

#include <math.h>

#define ROUND(a) ((int)(a+0.5))

//khai bao bien

int xa;

int xb;

int ya;

int yb;

float m;

//chuong trinh con

void nhapxy()

{

printf("xA:= ");

scanf("%d",&xa);

printf("yA:= ");

scanf("%d",&ya);

printf("xB:= ");

scanf("%d",&xb);

printf("yB:= ");

scanf("%d",&yb);

m=(float) (yb-ya)/(xb-xa);

printf("he so goc m = %f",m);

}

void DDA()

{

int x;

float y;

initwindow(400,400);

x=xa;

y=ya;

putpixel(x,ROUND(y),125);

while(x>xb)

{

x=x-1;

y=y-m;

putpixel(x,ROUND(y),255);

delay(100);

printf("(%d;%d)\n",x,ROUND(y));

}

}

//chuong trinh chinh

main()

{

nhapxy();

DDA();

getch();

}

Câu hỏi 4. Sử dụng thuật toán DDA vẽ đoạn thẳng đi qua 2 điểm A(2;8) và B(12;3)

1.1 Trình bày các bước để thực hiện giải thuật trên

1.2 Lập trình mô phỏng các bước trên với xA, yA, xB, yB là các số nhập từ bàn phím

Bài làm:

A

B

1.1. Từ phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A và B

y=mx+b

Với m= dydx=(yB-yA)(xB-xA)= 3-812-2=-0.5

Và xA<xB, yA<yB

Nên: xi+1= xi+1 và y=round(fx)

Ta có:

y0=mx0+b

Suy ra:

yi=mxi+b

và 
yi+1=mxi+1+b= m(xi+1)+b=mxi+b+m

Vậy

yi+1= round(yi+m)

| Bước thứ i | xi | yi | ROUND |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 8 = 8 - 0.5 = 7.5 = 7.5 - 0.5 = 7 = 7 - 0.5 = 6.5 = 6.5 - 0.5 = 6 = 6 - 0.5 = 5.5 = 5.5 - 0.5 = 5 = 5 - 0.5 = 4.5 = 4.5 - 0.5 = 4 = 4 - 0.5 = 3.5 = 3.5 - 0.5 = 3 | 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 |

1.2. Lập trình mô phỏng

//khai bao thu vien

#include <graphics.h>

#include <math.h>

#define ROUND(a) ((int)(a+0.5))

//khai bao bien

int xa;

int xb;

int ya;

int yb;

float m;

//chuong trinh con

void nhapxy()

{

printf("xA:= ");

scanf("%d",&xa);

printf("yA:= ");

scanf("%d",&ya);

printf("xB:= ");

scanf("%d",&xb);

printf("yB:= ");

scanf("%d",&yb);

m=(float) (yb-ya)/(xb-xa);

printf("he so goc m = %f",m);

}

void DDA()

{

int x;

float y;

initwindow(400,400);

x=xa;

y=ya;

putpixel(x,ROUND(y),125);

while(x<xb)

{

x=x+1;

y=y+m;

putpixel(x,ROUND(y),255);

delay(100);

printf("(%d;%d)\n",x,ROUND(y));

}

}

//chuong trinh chinh

main()

{

nhapxy();

DDA();

getch();

}

Câu hỏi 5. Sử dụng thuật toán DDA vẽ đoạn thẳng đi qua 2 điểm A(3;2) và B(8;12)

1.1 Trình bày các bước để thực hiện giải thuật trên

1.2 Lập trình mô phỏng các bước trên với xA, yA, xB, yB là các số nhập từ bàn phím

Bài làm:

A

B

1.1. Từ phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A và B

y=mx+b

Với m= dydx=(yB-yA)(xB-xA)= 12-28-3=2

Và xA<xB, yA<yB

Nên: yi+1= yi+1 và x=round(fy)

Ta có:

x0=y0-bm

Suy ra:

xi=yi-bm

và 
xi+1=yi+1-bm= yi+1-bm= yi-bm+1m

Vậy

xi+1= round(xi+1m)

| Bước thứ i | yi | xi | ROUND |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 3 = 3 + 0.5 = 3.5 = 3.5 + 0.5 = 4 = 4 + 0.5 = 4.5 = 4.5 + 0.5 = 5 = 5 + 0.5 = 5.5 = 5.5 + 0.5 = 6 = 6 + 0.5 = 6.5 = 6.5 + 0.5 = 7 = 7 + 0.5 = 7.5 = 7.5 + 0.5 = 8 | 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 |

1.2. Lập trình mô phỏng

//khai bao thu vien

#include <graphics.h>

#include <math.h>

#define ROUND(a) ((int)(a+0.5))

//khai bao bien

int xa;

int xb;

int ya;

int yb;

float m;

//chuong trinh con

void nhapxy()

{

printf("xA:= ");

scanf("%d",&xa);

printf("yA:= ");

scanf("%d",&ya);

printf("xB:= ");

scanf("%d",&xb);

printf("yB:= ");

scanf("%d",&yb);

m=(float) (yb-ya)/(xb-xa);

printf("he so goc m = %f",m);

}

void DDA()

{

float x;

int y;

initwindow(400,400);

x=xa;

y=ya;

putpixel(ROUND(x),y,125);

while(y<yb)

{

y=y+1;

x=x+1/m;

putpixel(ROUND(x),y,255);

delay(100);

printf("(%d;%d)\n",ROUND(x),y);

}

}

//chuong trinh chinh

main()

{

nhapxy();

DDA();

getch();

}

Câu hỏi 6. Sử dụng thuật toán DDA vẽ đoạn thẳng đi qua 2 điểm A(8;12) và B(3;2)

1.1 Trình bày các bước để thực hiện giải thuật trên

1.2 Lập trình mô phỏng các bước trên với xA, yA, xB, yB là các số nhập từ bàn phím

Bài làm:

B

A

1.1. Từ phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A và B

y=mx+b

Với m= dydx=(yB-yA)(xB-xA)= 2-123-8=2

Và xA>xB, yA>yB

Nên: yi+1= yi-1 và x=round(fy)

Ta có:

x0=y0-bm

Suy ra:

xi=yi-bm

và 
xi+1=yi+1-bm= yi-1-bm= yi-bm-1m

Vậy

xi+1= round(xi-1m)

| Bước thứ i | yi | xi | ROUND |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 | 8 = 8 - 0.5 = 7.5 = 7.5 - 0.5 = 7 = 7 - 0.5 = 6.5 = 6.5 - 0.5 = 6 = 6 - 0.5 = 5.5 = 5.5 - 0.5 = 5 = 5 - 0.5 = 4.5 = 4.5 - 0.5 = 4 = 3 - 0.5 = 3.5 = 3.5 - 0.5 = 3 | 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 |

1.2. Lập trình mô phỏng

//khai bao thu vien

#include <graphics.h>

#include <math.h>

#define ROUND(a) ((int)(a+0.5))

//khai bao bien

int xa;

int xb;

int ya;

int yb;

float m;

//chuong trinh con

void nhapxy()

{

printf("xA:= ");

scanf("%d",&xa);

printf("yA:= ");

scanf("%d",&ya);

printf("xB:= ");

scanf("%d",&xb);

printf("yB:= ");

scanf("%d",&yb);

m=(float) (yb-ya)/(xb-xa);

printf("he so goc m = %f",m);

}

void DDA()

{

float x;

int y;

initwindow(400,400);

x=xa;

y=ya;

putpixel(ROUND(x),y,125);

while(y>yb)

{

y=y-1;

x=x-1/m;

putpixel(ROUND(x),y,255);

delay(100);

printf("(%d;%d)\n",ROUND(x),y);

}

}

//chuong trinh chinh

main()

{

nhapxy();

DDA();

getch();

}

Câu hỏi 7. Sử dụng thuật toán DDA vẽ đoạn thẳng đi qua 2 điểm A(8;2) và B(3;12)

1.1 Trình bày các bước để thực hiện giải thuật trên

1.2 Lập trình mô phỏng các bước trên với xA, yA, xB, yB là các số nhập từ bàn phím

Bài làm:

A

B

1.1. Từ phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A và B

y=mx+b

Với m= dydx=(yB-yA)(xB-xA)= 12-23-8=-2

Và xA>xB, yA<yB

Nên: yi+1= yi+1 và x=round(fy)

Ta có:

x0=y0-bm

Suy ra:

xi=yi-bm

và 
xi+1=yi+1-bm= yi+1-bm= yi-bm+1m

Vậy

xi+1= round(xi+1m)

| Bước thứ i | yi | xi | ROUND |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 8 = 8 - 0.5 = 7.5 = 7.5 - 0.5 = 7 = 7 - 0.5 = 6.5 = 6.5 - 0.5 = 6 = 6 - 0.5 = 5.5 = 5.5 - 0.5 = 5 = 5 - 0.5 = 4.5 = 4.5 - 0.5 = 4 = 3 - 0.5 = 3.5 = 3.5 - 0.5 = 3 | 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 |

1.2. Lập trình mô phỏng

//khai bao thu vien

#include <graphics.h>

#include <math.h>

#define ROUND(a) ((int)(a+0.5))

//khai bao bien

int xa;

int xb;

int ya;

int yb;

float m;

//chuong trinh con

void nhapxy()

{

printf("xA:= ");

scanf("%d",&xa);

printf("yA:= ");

scanf("%d",&ya);

printf("xB:= ");

scanf("%d",&xb);

printf("yB:= ");

scanf("%d",&yb);

m=(float) (yb-ya)/(xb-xa);

printf("he so goc m = %f",m);

}

void DDA()

{

float x;

int y;

initwindow(400,400);

x=xa;

y=ya;

putpixel(ROUND(x),y,125);

while(y>yb)

{

y=y-1;

x=x+1/m;

putpixel(ROUND(x),y,255);

delay(100);

printf("(%d;%d)\n",ROUND(x),y);

}

}

//chuong trinh chinh

main()

{

nhapxy();

DDA();

getch();

}

Câu hỏi 8. Sử dụng thuật toán DDA vẽ đoạn thẳng đi qua 2 điểm A(3;12) và B(8;2)

1.1 Trình bày các bước để thực hiện giải thuật trên

1.2 Lập trình mô phỏng các bước trên với xA, yA, xB, yB là các số nhập từ bàn phím

Bài làm:

B

A

1.1. Từ phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A và B

y=mx+b

Với m= dydx=(yB-yA)(xB-xA)= 2-128-3=-2

Và xA<xB, yA>yB

Nên: yi+1= yi-1 và x=round(fy)

Ta có:

x0=y0-bm

Suy ra:

xi=yi-bm

và 
xi+1=yi+1-bm= yi-1-bm= yi-bm-1m

Vậy

xi+1= round(xi-1m)

| Bước thứ i | yi | xi | ROUND |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 | 3 = 3 + 0.5 = 3.5 = 3.5 + 0.5 = 4 = 4 + 0.5 = 4.5 = 4.5 + 0.5 = 5 = 5 + 0.5 = 5.5 = 5.5 + 0.5 = 6 = 6 + 0.5 = 6.5 = 6.5 + 0.5 = 7 = 7 + 0.5 = 7.5 = 7.5 + 0.5 = 8 | 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 |

1.2. Lập trình mô phỏng

//khai bao thu vien

#include <graphics.h>

#include <math.h>

#define ROUND(a) ((int)(a+0.5))

//khai bao bien

int xa;

int xb;

int ya;

int yb;

float m;

//chuong trinh con

void nhapxy()

{

printf("xA:= ");

scanf("%d",&xa);

printf("yA:= ");

scanf("%d",&ya);

printf("xB:= ");

scanf("%d",&xb);

printf("yB:= ");

scanf("%d",&yb);

m=(float) (yb-ya)/(xb-xa);

printf("he so goc m = %f",m);

}

void DDA()

{

float x;

int y;

initwindow(400,400);

x=xa;

y=ya;

putpixel(ROUND(x),y,125);

while(y>yb)

{

y=y-1;

x=x-1/m;

putpixel(ROUND(x),y,255);

delay(100);

printf("(%d;%d)\n",ROUND(x),y);

}

}

//chuong trinh chinh

main()

{

nhapxy();

DDA();

getch();

}

Câu hỏi 1. Sử dụng thuật toán Bresenham vẽ đoạn thẳng đi qua 2 điểm A(2;3) và B(12;8)

1.1. Trình bày các bước để thực hiện giải thuật trên

1.2. Lập trình mô phỏng các bước trên với xA, yA, xB, yB là các số nhập từ bàn phím

(xi,yi)

Q(x,y)

(xi+1,yi)

(xi+1,yi + 1)

d1

d2

Bài làm:

1.1.  Từ phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A và B

y=mx+b

Với m= dydx=(yB-yA)(xB-xA)= 8-312-2=0.5

Đặt:

d1=yi+1-y

d2=y-yi

pt đường thẳng đi qua Q: dx(d1-d2) = dx(2yi-2y+1)

Xét Qi thuộc đường thẳng tại thời điểm i:

Qi= dx[2yi-2m(xi+1)+b+1]

⇔2.dx.yi-2.m.xi.dx-2.m.dx-2.b.dx+dx

⇔2.dx.yi-2.dydx.xi.dx-2.dydx.dx-2.b.dx+dx

Suy ra: Qi=2.dx.yi-2.dy.xi-2.dy-2.b.dx+dx

Xét Qi+1là điểm kế tiếp sau Qi

Qi+1=2.dx.yi+1-2.dy.xi+1-2.dy-2.b.dx+dx

⇔Qi+1=2.dx.yi+1-2.dy.(xi+1)-2.dy-2.b.dx+dx

⇔Qi+1=2.dx.yi+1-2.dy.xi-2.dy-2.dy-2.b.dx+dx

Qi+1- Qi=2.dxyi+1-yi-2.dy

Vì dx = xB – xA > 0

Nếu d1<=d2 hay Qi<0: yi+1= yi+1⟹ Qi+1=Qi+2.dx-2.dy

Ngược lại Qi>=0: yi+1= yi⟹ Qi+1=Qi-2.dy

Tại thời điểm ban đầu:

Q0=2.dx.y0-2.dy.x0-2.dy-2.b.dx+dx

⇔Q0=2.dx.m.x0+b-2.dy.x0-2.dy-2.b.dx+dx

⇔Q0=2.dx.m.x0+2.b.dx-2.dy.x0-2.dy-2.b.dx+dx

⇔Q0=2.dx.dydx.x0+2.b.dx-2.dy.x0-2.dy-2.b.dx+dx

Hay Q0= dx-2.dy

- Q0: dx - 2dy = (12-2) – 2(8-3) = 0

- Qi<0 (yi+1 = yi+1): Qi + 2dx – 2dy = Qi + 2(12-2) – 2(8-3) =  10

- Qi>=0 (yi+1 = yi): Qi - 2dy = Qi - 2(8-3) = -10

| Bước thứ i | Công thức Qi | Qi | xi | yi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | dx-2dy Qi - 2dy Qi + 2dx – 2dy Qi - 2dy Qi + 2dx – 2dy Qi - 2dy Qi + 2dx – 2dy Qi - 2dy Qi + 2dx – 2dy Qi - 2dy Qi + 2dx – 2dy | 0 -10 10 -10 10 -10 10 -10 10 -10 10 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 |

1.2. Lập trình mô phỏng

//khai bao thu vien

#include <graphics.h>

#include <math.h>

#define ROUND(a) ((int)(a+0.5))

//khai bao bien

int xa;

int xb;

int ya;

int yb;

float m;

//chuong trinh con

void nhapxy()

{

printf("xA:= ");

scanf("%d",&xa);

printf("yA:= ");

scanf("%d",&ya);

printf("xB:= ");

scanf("%d",&xb);

printf("yB:= ");

scanf("%d",&yb);

m=(float) (yb-ya)/(xb-xa);

printf("he so goc m = %f",m);

}

void Bresenham()

{

int x;

int y;

int q0;

int q;

int dy;

int dx;

initwindow(400,400);

putpixel(xa,ya,255);

dy=yb-ya;

dx=xb-xa;

q0=dx-2*dy;

x=xa;

y=ya;

putpixel(x,y,125);

q=q0;

while(x<xb)

{

if(q<0)

{

q=q-2*dy+2*dx;

y++;

}

else

{

q=q-2*dy;

}

x=x+1;

putpixel(x,y,255);

delay(100);

printf("%d,%d\t",x,y);

}

}

//chuong trinh chinh

main()

{

nhapxy();

Bresenham();

getch();

}

Câu hỏi 2. Sử dụng thuật toán Bresenham vẽ đoạn thẳng đi qua 2 điểm A(12;8) và B(2;3)

1.1. Trình bày các bước để thực hiện giải thuật trên

1.2 Lập trình mô phỏng các bước trên với xA, yA, xB, yB là các số nhập từ bàn phím

(xi,yi)

Q(x,y)

(xi - 1,yi -1)

(xi - 1,yi)

d1

d2

Bài làm:

1.1.  Từ phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A và B

y=mx+b

Với m= dydx=(yB-yA)(xB-xA)= 3-82-12=0.5

Đặt:

d1=yi-y

d2=y-yi-1

pt đường thẳng đi qua Q: dx(d1-d2) = dx(2yi-2y+1)

Xét Qi thuộc đường thẳng tại thời điểm i:

Qi= dx[2yi-2mxi-1+b+1]

⇔2.dx.yi-2.m.xi.dx+2.m.dx-2.b.dx+ dx

⇔2.dx.yi-2.dydx.xi.dx+2.dydx.dx-2.b.dx+dx

Suy ra: Qi=2.dx.yi-2.dy.xi+2.dy-2.b.dx+dx

Xét Qi+1là điểm kế tiếp sau Qi

Qi+1=2.dx.yi+1-2.dy.xi+1+2.dy-2.b.dx+dx

⇔Qi+1=2.dx.yi+1-2.dy.(xi-1)+2.dy-2.b.dx+dx

⇔Qi+1=2.dx.yi+1-2.dy.xi+2.dy+2.dy-2.b.dx+dx

Qi+1- Qi=2.dxyi+1-yi+2.dy

Vì dx = xB – xA < 0

Nếu d1<=d2 hay Qi>=0: yi+1= yi⟹ Qi+1=Qi+2.dy

Ngược lại Qi<0: yi+1= yi-1⟹ Qi+1=Qi-2.dx+2.dy

Tại thời điểm ban đầu:

Q0=2.dx.y0-2.dy.x0+2.dy-2.b.dx+dx

⇔Q0=2.dx.m.x0+b-2.dy.x0+2.dy-2.b.dx+dx

⇔Q0=2.dx.m.x0+2.b.dx-2.dy.x0+2.dy-2.b.dx+dx

⇔Q0=2.dx.dydx.x0+2.b.dx-2.dy.x0+2.dy-2.b.dx+dx

Hay Q0= dx+2.dy

- Q0: dx + 2dy = (2-12) + 2(3-8) = 0

- Qi>=0 (yi+1 = yi):  2dy = 2(3-8) =  -10

- Qi<0 (yi+1 = yi - 1): - 2dx + 2dy = -2(2-12) + 2(3-8) = 10

| Bước thứ i | Công thức Qi | Qi | xi | yi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | dx+2dy Qi + 2dy Qi - 2dx + 2dy Qi + 2dy Qi - 2dx + 2dy Qi + 2dy Qi - 2dx + 2dy Qi + 2dy Qi - 2dx + 2dy Qi + 2dy Qi - 2dx + 2dy | 0 -10 10 -10 10 10 -10 10 -10 10 -10 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 |

1.2. Lập trình mô phỏng

//khai bao thu vien

#include <graphics.h>

#include <math.h>

#define ROUND(a) ((int)(a+0.5))

//khai bao bien

int xa;

int xb;

int ya;

int yb;

float m;

//chuong trinh con

void nhapxy()

{

printf("xA:= ");

scanf("%d",&xa);

printf("yA:= ");

scanf("%d",&ya);

printf("xB:= ");

scanf("%d",&xb);

printf("yB:= ");

scanf("%d",&yb);

m=(float) (yb-ya)/(xb-xa);

printf("he so goc m = %f",m);

}

void Bresenham()

{

int x;

int y;

int q0;

int q;

int dy;

int dx;

initwindow(400,400);

putpixel(xa,ya,255);

dy=yb-ya;

dx=xb-xa;

q0=dx-2*dy;

x=xa;

y=ya;

putpixel(x,y,125);

q=q0;

while(x>xb)

{

if(q<0)

{

q=q-2*dy+2*dx;

y++;

}

else

{

q=q-2*dy;

}

x=x-1;

putpixel(x,y,255);

delay(100);

printf("%d,%d\t",x,y);

}

}

//chuong trinh chinh

main()

{

nhapxy();

Bresenham();

getch();

}

Câu hỏi 3. Sử dụng thuật toán Bresenham vẽ đoạn thẳng đi qua 2 điểm A(12;3) và B(2;8)

1.1 Trình bày các bước để thực hiện giải thuật trên

1.2 Lập trình mô phỏng các bước trên với xA, yA, xB, yB là các số nhập từ bàn phím

(xi,yi)

Q(x,y)

(xi - 1,yi)

(xi - 1,yi+1)

d1

d2

Bài làm:

1.1.  Từ phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A và B

y=mx+b

Với m= dydx=(yB-yA)(xB-xA)= 8-32-12=-0.5

Đặt:

d1=yi+1-y

d2=y-yi

pt đường thẳng đi qua Q: dx(d1-d2) = dx(2yi-2y+1)

Xét Qi thuộc đường thẳng tại thời điểm i:

Qi= dx[2yi-2mxi-1+b+1]

⇔2.dx.yi-2.m.xi.dx+2.m.dx-2.b.dx+ dx

⇔2.dx.yi-2.dydx.xi.dx+2.dydx.dx-2.b.dx+dx

Suy ra: Qi=2.dx.yi-2.dy.xi+2.dy-2.b.dx+dx

Xét Qi+1là điểm kế tiếp sau Qi

Qi+1=2.dx.yi+1-2.dy.xi+1+2.dy-2.b.dx+dx

⇔Qi+1=2.dx.yi+1-2.dy.(xi-1)+2.dy-2.b.dx+dx

⇔Qi+1=2.dx.yi+1-2.dy.xi+2.dy+2.dy-2.b.dx+dx

Qi+1- Qi=2.dxyi+1-yi+2.dy

Vì dx = xB – xA < 0

Nếu d1<=d2 hay Qi>=0: yi+1= yi+1⟹ Qi+1=Qi+2.dx+2.dy

Ngược lại Qi<0: yi+1= yi⟹ Qi+1=Qi+2.dy

Tại thời điểm ban đầu:

Q0=2.dx.y0-2.dy.x0+2.dy-2.b.dx+dx

⇔Q0=2.dx.m.x0+b-2.dy.x0+2.dy-2.b.dx+dx

⇔Q0=2.dx.m.x0+2.b.dx-2.dy.x0+2.dy-2.b.dx+dx

⇔Q0=2.dx.dydx.x0+2.b.dx-2.dy.x0+2.dy-2.b.dx+dx

Hay Q0= dx+2.dy

- Q0: dx + 2dy = (2-12) + 2(8-3) = 0

- Qi>=0 (yi+1 = yi): 2dx + 2dy = 2(8-3) + 2(2-12) =  -10

- Qi<0 (yi+1 = yi + 1): 2dy = 2(8-3) = 10

| Bước thứ i | Công thức Qi | Qi | xi | yi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | dx+2dy Qi + 2dx + 2dy Qi + 2dy Qi + 2dx + 2dy Qi + 2dy Qi + 2dx + 2dy Qi + 2dy Qi + 2dx + 2dy Qi + 2dy Qi + 2dx + 2dy Qi + 2dy | 0 -10 0 -10 0 -10 0 -10 0 -10 0 | 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 | 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 |

1.2. Lập trình mô phỏng

//khai bao thu vien

#include <graphics.h>

#include <math.h>

#define ROUND(a) ((int)(a+0.5))

//khai bao bien

int xa;

int xb;

int ya;

int yb;

float m;

//chuong trinh con

void nhapxy()

{

printf("xA:= ");

scanf("%d",&xa);

printf("yA:= ");

scanf("%d",&ya);

printf("xB:= ");

scanf("%d",&xb);

printf("yB:= ");

scanf("%d",&yb);

m=(float) (yb-ya)/(xb-xa);

printf("he so goc m = %f",m);

}

void Bresenham()

{

int x;

int y;

int q0;

int q;

int dy;

int dx;

initwindow(400,400);

putpixel(xa,ya,255);

dy=yb-ya;

dx=xb-xa;

q0=dx+2*dy;

x=xa;

y=ya;

putpixel(x,y,125);

q=q0;

while(x>xb)

{

if(q<=0)

{

q=q+2*dy;

y++;

}

else

{

q=q+2dx+2*dy;

}

x=x-1;

putpixel(x,y,255);

delay(100);

printf("%d,%d\t",x,y);

}

}

//chuong trinh chinh

main()

{

nhapxy();

Bresenham();

getch();

}

Câu hỏi 4. Sử dụng thuật toán Bresenham vẽ đoạn thẳng đi qua 2 điểm A(2;8) và B(12;3)

1.1 Trình bày các bước để thực hiện giải thuật trên

1.2 Lập trình mô phỏng các bước trên với xA, yA, xB, yB là các số nhập từ bàn phím

(xi,yi)

Q(x,y)

(xi + 1,yi)

(xi + 1,yi-1)

d1

d2

Bài làm:

1.1.  Từ phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A và B

y=mx+b

Với m= dydx=(yB-yA)(xB-xA)= 3-812-2=-0.5

Đặt:

d1=yi-y

d2=y-yi+1

pt đường thẳng đi qua Q: dx(d1-d2) = dx(2yi-2y-1)

Xét Qi thuộc đường thẳng tại thời điểm i:

Qi= dx[2yi-2mxi+1+b-1]

⇔2.dx.yi-2.m.xi.dx-2.m.dx-2.b.dx- dx

⇔2.dx.yi-2.dydx.xi.dx-2.dydx.dx-2.b.dx-dx

Suy ra: Qi=2.dx.yi-2.dy.xi-2.dy-2.b.dx-dx

Xét Qi+1là điểm kế tiếp sau Qi

Qi+1=2.dx.yi+1-2.dy.xi+1-2.dy-2.b.dx-dx

⇔Qi+1=2.dx.yi+1-2.dy.(xi+1)-2.dy-2.b.dx-dx

⇔Qi+1=2.dx.yi+1-2.dy.xi-2.dy-2.dy-2.b.dx-dx

Qi+1- Qi=2.dxyi+1-yi-2.dy

Vì dx = xB – xA > 0

Nếu d1<=d2 hay Qi<=0: yi+1= yi⟹ Qi+1=Qi-2.dy

Ngược lại Qi>0: yi+1= yi-1⟹ Qi+1=Qi-2dx-2.dy

Tại thời điểm ban đầu:

Q0=2.dx.y0-2.dy.x0-2.dy-2.b.dx-dx

⇔Q0=2.dx.m.x0+b-2.dy.x0-2.dy-2.b.dx-dx

⇔Q0=2.dx.m.x0+2.b.dx-2.dy.x0-2.dy-2.b.dx-dx

⇔Q0=2.dx.dydx.x0+2.b.dx-2.dy.x0-2.dy-2.b.dx-dx

Hay Q0= -dx-2.dy

- Q0: -dx -2dy = -(12-2) - 2(3-8) = 0

- Qi<=0 (yi+1 = yi): -2dx =- 2(3-8)=  10

- Qi>0 (yi+1 = yi -1): -2dx-2dy = -2(3-8)-2(12-2) = -10

| Bước thứ i | Công thức Qi | Qi | xi | yi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | dx+2dy Qi - 2dx Qi - 2dx - 2dy Qi - 2dx Qi - 2dx - 2dy Qi - 2dx Qi - 2dx - 2dy Qi - 2dx Qi - 2dx - 2dy Qi - 2dx Qi - 2dx - 2dy | 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 |

1.2. Lập trình mô phỏng

//khai bao thu vien

#include <graphics.h>

#include <math.h>

#define ROUND(a) ((int)(a+0.5))

//khai bao bien

int xa;

int xb;

int ya;

int yb;

float m;

//chuong trinh con

void nhapxy()

{

printf("xA:= ");

scanf("%d",&xa);

printf("yA:= ");

scanf("%d",&ya);

printf("xB:= ");

scanf("%d",&xb);

printf("yB:= ");

scanf("%d",&yb);

m=(float) (yb-ya)/(xb-xa);

printf("he so goc m = %f",m);

}

void Bresenham()

{

int x;

int y;

int q0;

int q;

int dy;

int dx;

initwindow(400,400);

putpixel(xa,ya,255);

dy=yb-ya;

dx=xb-xa;

q0=-dx-2*dy;

x=xa;

y=ya;

putpixel(x,y,125);

q=q0;

while(x<xb)

{

if(q<=0)

{

q=q-2*dx;

}

else

{

q=q-2dx-2*dy;

y--;

}

x=x+1;

putpixel(x,y,255);

delay(100);

printf("%d,%d\t",x,y);

}

}

//chuong trinh chinh

main()

{

nhapxy();

Bresenham();

getch();

}

Câu hỏi 5. Sử dụng thuật toán Bresenham vẽ đoạn thẳng đi qua 2 điểm A(3;2) và B(8;12)

1.1 Trình bày các bước để thực hiện giải thuật trên

1.2 Lập trình mô phỏng các bước trên với xA, yA, xB, yB là các số nhập từ bàn phím

(xi,yi)

Q(x,y)

(xi + 1,yi+1)

(xi,yi + 1)

d1

d2

Bài làm:

1.1.  Từ phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A và B

y=mx+b

Với m= dydx=(yB-yA)(xB-xA)= 12-28-3=2

Đặt:

d1=x - xi

d2=xi+1-x

pt đường thẳng đi qua Q: dy(d1-d2) = dy(2x-2xi-1)

Xét Qi thuộc đường thẳng tại thời điểm i:

Qi= dy[2(yi+1-bm)-2xi-1]

⇔2.dy.yim+2.dym-2.b.dym-2.xi.dy- dy

⇔2.dx.yi+2.dx-2.b.dx-2.xi.dy-dy

Suy ra: Qi=2.dx.yi-2.dy.xi+2.dx-2.b.dx-dy

Xét Qi+1là điểm kế tiếp sau Qi

Qi+1=2.dx.yi+1-2.dy.xi+1-dy-2.b.dx+2.dx

⇔Qi+1=2.dx.(yi+1)-2.dy.xi+1-dy-2.b.dx+2.dx

⇔Qi+1=2.dx.yi+2.dx-2.dy.xi+1-dy-2.b.dx+2.dx

Qi+1- Qi=-2.dyxi+1-xi+2.dx

Vì dy = yB – yA > 0

Nếu d1<=d2 hay Qi<=0: xi+1= xi⟹ Qi+1=Qi+2.dx

Ngược lại Qi>0: xi+1= xi+1⟹ Qi+1=Qi-2.dy+2.dx

Tại thời điểm ban đầu:

Q0=2.dx.y0-2.dy.x0+2.dx-2.b.dx-dy

⇔Q0=2.dx.m.x0+b-2.dy.x0+2.dx-2.b.dx-dy

⇔Q0=2.dx.m.x0+2.b.dx-2.dy.x0+2.dx-2.b.dx-dy

⇔Q0=2.dx.dydx.x0+2.b.dx-2.dy.x0+2.dx-2.b.dx-dy

Hay Q0= 2.dx-dy

- Q0: 2dx -dy = 2(8-3) - (12-2) = 0

- Qi<=0 (xi+1 = xi): 2dx =2(8-3)= 10

- Qi>0 (xi+1 = xi +1): -2dy+2dx = -2(12-2)+2(3-8) = -10

| Bước thứ i | Công thức Qi | Qi | yi | xi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | dx+2dy Qi + 2dx Qi - 2dy + 2dx Qi + 2dx Qi - 2dy + 2dy Qi + 2dx Qi - 2dy + 2dy Qi + 2dx Qi - 2dy + 2dy Qi + 2dx Qi - 2dy - 2dx | 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 |

1.2. Lập trình mô phỏng

//khai bao thu vien

#include <graphics.h>

#include <math.h>

#define ROUND(a) ((int)(a+0.5))

//khai bao bien

int xa;

int xb;

int ya;

int yb;

float m;

//chuong trinh con

void nhapxy()

{

printf("xA:= ");

scanf("%d",&xa);

printf("yA:= ");

scanf("%d",&ya);

printf("xB:= ");

scanf("%d",&xb);

printf("yB:= ");

scanf("%d",&yb);

m=(float) (yb-ya)/(xb-xa);

printf("he so goc m = %f",m);

}

void Bresenham()

{

int x;

int y;

int q0;

int q;

int dy;

int dx;

initwindow(400,400);

putpixel(xa,ya,255);

dy=yb-ya;

dx=xb-xa;

q0=2*dx-dy;

x=xa;

y=ya;

putpixel(x,y,125);

q=q0;

while(y<xb)

{

if(q<=0)

{

q=q+2*dx;

}

else

{

q=q-2dx+2*dy;

x++;

}

y=y+1;

putpixel(x,y,255);

delay(100);

printf("%d,%d\t",x,y);

}

}

//chuong trinh chinh

main()

{

nhapxy();

Bresenham();

getch();

}

Câu hỏi 6. Sử dụng thuật toán Bresenham vẽ đoạn thẳng đi qua 2 điểm A(8;12) và B(3;2)

1.1 Trình bày các bước để thực hiện giải thuật trên

1.2 Lập trình mô phỏng các bước trên với xA, yA, xB, yB là các số nhập từ bàn phím

(xi,yi)

Q(x,y)

(xi ,yi-1)

(xi - 1,yi - 1)

d1

d2

Bài làm:

1.1.  Từ phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A và B

y=mx+b

Với m= dydx=(yB-yA)(xB-xA)= 2-123-8=2

Đặt:

d1=x-(xi-1)

d2=xi-x

pt đường thẳng đi qua Q: dy(d1-d2) = dy(2x-2xi+1)

Xét Qi thuộc đường thẳng tại thời điểm i:

Qi= dy[2(yi-1-bm)-2xi+1]

⇔2.dy.yim-2.dym-2.b.dym-2.xi.dy+ dy

⇔2.dx.yi-2.dx-2.b.dx-2.xi.dy+dy

Suy ra: Qi= 2.dx.yi- 2.dx-2.b.dx-2.dy.xi+dy

Xét Qi+1là điểm kế tiếp sau Qi

Qi+1=2.dx.yi+1-2.dx-2.b.dx-2.dy.xi+1+dy

⇔Qi+1=2.dx.(yi-1)-2.dx-2.b.dx-2.dy.xi+1+dy

⇔Qi+1=2.dx.yi-2.dx-2.dx-2.b.dx-2.dy.xi+1+dy

Qi+1- Qi=-2.dyxi+1-xi-2.dx

Vì dy = yB – yA < 0

Nếu d1<=d2 hay Qi>=0: xi+1= xi-1⟹ Qi+1=Qi+2.dy-2.dx

Ngược lại Qi<0: xi+1= xi⟹ Qi+1=Qi-2.dx

Tại thời điểm ban đầu:

Q0=2.dx.y0- 2.dx-2.b.dx-2.dy.x0+dy

⇔Q0=2.dx.m.x0+b-2.dx-2.b.dx-2.dy.x0+dy

⇔Q0=2.dx.m.x0+2.b.dx-2.dx-2.b.dx-2.dy.x0+dy

⇔Q0=2.dx.dydx.x0+2.b.dx-2.dx-2.b.dx-2.dy.x0+dy

Hay Q0= -2.dx+dy

- Q0: -2dx +dy = -2(3-8)+ (2-12) = 0

- Qi>=0 (xi+1 = xi-1): 2dy-2dx =2(2-12)-2(3-8)= -10

- Qi<0 (xi+1 = xi ): -2dx = -2(3-8) = 10

| Bước thứ i | Công thức Qi | Qi | yi | xi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | dy-2dx Qi + 2dy - 2dx Qi - 2dx Qi + 2dy - 2dx Qi - 2dx Qi + 2dy - 2dx Qi - 2dx Qi + 2dy - 2dx Qi - 2dx Qi + 2dy - 2dx Qi - 2dx | 0 -10 10 -10 10 -10 10 -10 10 -10 10 | 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 | 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 |

1.2. Lập trình mô phỏng

//khai bao thu vien

#include <graphics.h>

#include <math.h>

#define ROUND(a) ((int)(a+0.5))

//khai bao bien

int xa;

int xb;

int ya;

int yb;

float m;

//chuong trinh con

void nhapxy()

{

printf("xA:= ");

scanf("%d",&xa);

printf("yA:= ");

scanf("%d",&ya);

printf("xB:= ");

scanf("%d",&xb);

printf("yB:= ");

scanf("%d",&yb);

m=(float) (yb-ya)/(xb-xa);

printf("he so goc m = %f",m);

}

void Bresenham()

{

int x;

int y;

int q0;

int q;

int dy;

int dx;

initwindow(400,400);

putpixel(xa,ya,255);

dy=yb-ya;

dx=xb-xa;

q0=dy-2*dx;

x=xa;

y=ya;

putpixel(x,y,125);

q=q0;

while(y>yb)

{

if(q>=0)

{

q=q+2*dy-2*dx;

x--;

}

else

{

q=q-2dx;

}

y=y-1;

putpixel(x,y,255);

delay(100);

printf("%d,%d\t",x,y);

}

}

//chuong trinh chinh

main()

{

nhapxy();

Bresenham();

getch();

}

Câu hỏi 7. Sử dụng thuật toán DDA vẽ đoạn thẳng đi qua 2 điểm A(8;2) và B(3;12)

1.1 Trình bày các bước để thực hiện giải thuật trên

1.2 Lập trình mô phỏng các bước trên với xA, yA, xB, yB là các số nhập từ bàn phím

(xi,yi)

Q(x,y)

(xi -1,yi +1)

(xi - 1,yi)

d1

d2

Bài làm:

1.1.  Từ phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A và B

y=mx+b

Với m= dydx=(yB-yA)(xB-xA)= 12-23-8=-2

Đặt:

d1=x-(xi-1)

d2=xi-x

pt đường thẳng đi qua Q: dy(d1- d2) = dy(2x-2xi+1)

Xét Qi thuộc đường thẳng tại thời điểm i:

Qi= dy[2(yi+1-bm)-2xi+1]

⇔2.dy.yim+2.dym-2.b.dym-2.xi.dy+ dy

⇔2.dx.yi+2.dx-2.b.dx-2.xi.dy+dy

Suy ra: Qi= 2.dx.yi∓2.dx-2.b.dx-2.dy.xi+dy

Xét Qi+1là điểm kế tiếp sau Qi

Qi+1=2.dx.yi+1+2.dx-2.b.dx-2.dy.xi+1+dy

⇔Qi+1=2.dx.(yi+1)+2.dx-2.b.dx-2.dy.xi+1+dy

⇔Qi+1=2.dx.yi+2.dx+2.dx-2.b.dx-2.dy.xi+1+dy

Qi+1- Qi=-2.dyxi+1-xi+2.dx

Vì dy = yB – yA > 0

Nếu d1<=d2 hay Qi<=0: xi+1= xi-1⟹ Qi+1=Qi+2.dy+2.dx

Ngược lại Qi>0: xi+1= xi⟹ Qi+1=Qi+2.dx

Tại thời điểm ban đầu:

Q0=2.dx.y0+ 2.dx-2.b.dx-2.dy.x0+dy

⇔Q0=2.dx.m.x0+b+2.dx-2.b.dx-2.dy.x0+dy

⇔Q0=2.dx.m.x0+2.b.dx+2.dx-2.b.dx-2.dy.x0+dy

⇔Q0=2.dx.dydx.x0+2.b.dx+2.dx-2.b.dx-2.dy.x0+dy

Hay Q0= 2.dx+dy

- Q0: 2dx +dy = 2(3-8)+ (12-2) = 0

- Qi<=0 (xi+1 = xi-1): 2dy+2dx =2(12-2)+2(3-8)= 10

- Qi>0 (xi+1 = xi ): 2dx = 2(3-8) = -10

| Bước thứ i | Công thức Qi | Qi | yi | xi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 2dx+dy Qi + 2dy +2dx Qi + 2dx Qi + 2dy + 2dx Qi + 2dx Qi + 2dy + 2dx Qi + 2dx Qi + 2dy + 2dx Qi + 2dx Qi + 2dy + 2dx Qi + 2dx | 0 10 -10 10 -10 10 -10 10 -10 10 -10 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 |

1.2. Lập trình mô phỏng

//khai bao thu vien

#include <graphics.h>

#include <math.h>

#define ROUND(a) ((int)(a+0.5))

//khai bao bien

int xa;

int xb;

int ya;

int yb;

float m;

//chuong trinh con

void nhapxy()

{

printf("xA:= ");

scanf("%d",&xa);

printf("yA:= ");

scanf("%d",&ya);

printf("xB:= ");

scanf("%d",&xb);

printf("yB:= ");

scanf("%d",&yb);

m=(float) (yb-ya)/(xb-xa);

printf("he so goc m = %f",m);

}

void Bresenham()

{

int x;

int y;

int q0;

int q;

int dy;

int dx;

initwindow(400,400);

putpixel(xa,ya,255);

dy=yb-ya;

dx=xb-xa;

q0=dy-2*dx;

x=xa;

y=ya;

putpixel(x,y,125);

q=q0;

while(y<yb)

{

if(q<=0)

{

q=q+2*dy+2*dx;

x--;

}

else

{

q=q+2dx;

}

y=y+1;

putpixel(x,y,255);

delay(100);

printf("%d,%d\t",x,y);

}

}

//chuong trinh chinh

main()

{

nhapxy();

Bresenham();

getch();

}

Câu hỏi 8. Sử dụng thuật toán DDA vẽ đoạn thẳng đi qua 2 điểm A(3;12) và B(8;2)

1.1 Trình bày các bước để thực hiện giải thuật trên

1.2 Lập trình mô phỏng các bước trên với xA, yA, xB, yB là các số nhập từ bàn phím

(xi,yi)

Q(x,y)

(xi + 1,yi -1)

(xi,yi -1)

d1

d2

Bài làm:

1.1.  Từ phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A và B

y=mx+b

Với m= dydx=(yB-yA)(xB-xA)= 2-128-3=-2

Đặt:

d1=x-xi

d2=xi+1-x

pt đường thẳng đi qua Q: dy(d1- d2) = dy(2x-2xi-1)

Xét Qi thuộc đường thẳng tại thời điểm i:

Qi= dy[2(yi-1-bm)-2xi-1]

⇔2.dy.yim-2.dym-2.b.dym-2.xi.dy- dy

⇔2.dx.yi-2.dx-2.b.dx-2.xi.dy-dy

Suy ra: Qi= 2.dx.yi-2.dx-2.b.dx-2.dy.xi-dy

Xét Qi+1là điểm kế tiếp sau Qi

Qi+1=2.dx.yi+1-2.dx-2.b.dx-2.dy.xi+1-dy

⇔Qi+1=2.dx.(yi-1)-2.dx-2.b.dx-2.dy.xi+1-dy

⇔Qi+1=2.dx.yi-2.dx-2.dx-2.b.dx-2.dy.xi+1-dy

Qi+1- Qi=-2.dyxi+1-xi-2.dx

Vì dy = yB – yA < 0

Nếu d1<=d2 hay Qi>=0: xi+1= xi⟹ Qi+1=Qi-2.dx

Ngược lại Qi<0: xi+1= xi+1⟹ Qi+1=Qi-2dy-2.dx

Tại thời điểm ban đầu:

Q0=2.dx.y0- 2.dx-2.b.dx-2.dy.x0-dy

⇔Q0=2.dx.m.x0+b-2.dx-2.b.dx-2.dy.x0-dy

⇔Q0=2.dx.m.x0+2.b.dx-2.dx-2.b.dx-2.dy.x0-dy

⇔Q0=2.dx.dydx.x0+2.b.dx-2.dx-2.b.dx-2.dy.x0-dy

Hay Q0= -2.dx-dy

- Q0: -2dx - dy = -2(8-3) - (2-12) = 0

- Qi>=0 (xi+1 = xi): -2dx =-2(8-3)= -10

- Qi<0 (xi+1 = xi +1): -2dy-2dx = -2(2-12)-2(8-3) = 10

| Bước thứ i | Công thức Qi | Qi | yi | xi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | -2dx-dy Qi -2dx Qi -2dy-2dx Qi -2dx Qi -2dy-2dx Qi -2dx Qi -2dy-2dx Qi -2dx Qi -2dy-2dx Qi -2dx Qi -2dy-2dx | 0 -10 10 -10 10 -10 10 -10 10 -10 10 | 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 | 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 |

1.2. Lập trình mô phỏng

//khai bao thu vien

#include <graphics.h>

#include <math.h>

#define ROUND(a) ((int)(a+0.5))

//khai bao bien

int xa;

int xb;

int ya;

int yb;

float m;

//chuong trinh con

void nhapxy()

{

printf("xA:= ");

scanf("%d",&xa);

printf("yA:= ");

scanf("%d",&ya);

printf("xB:= ");

scanf("%d",&xb);

printf("yB:= ");

scanf("%d",&yb);

m=(float) (yb-ya)/(xb-xa);

printf("he so goc m = %f",m);

}

void Bresenham()

{

int x;

int y;

int q0;

int q;

int dy;

int dx;

initwindow(400,400);

putpixel(xa,ya,255);

dy=yb-ya;

dx=xb-xa;

q0=-2*dx-dy;

x=xa;

y=ya;

putpixel(x,y,125);

q=q0;

while(y>yb)

{

if(q>=0)

{

q=q-2*dx;

}

else

{

q=q-2*dy-2*dx;

x++;

}

y=y-1;

putpixel(x,y,255);

delay(100);

printf("%d,%d\t",x,y);

}

}

//chuong trinh chinh

main()

{

nhapxy();

Bresenham();

getch();

}

Câu hỏi 1. Sử dụng thuật toán Midpoint vẽ đoạn thẳng đi qua 2 điểm A(2;3) và B(12;8)

1.1. Trình bày các bước để thực hiện giải thuật trên

1.2. Lập trình mô phỏng các bước trên với xA, yA, xB, yB là các số nhập từ bàn phím

xi,yi

xi+1,yi

xi+1,yi+1

Q(x,y)

P(xi+1,yi+1/2)

Bài làm:

  - Từ phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A và B

y=Ax+By+C

Với m= dydx=(yB-yA)(xB-xA)= 8-312-2=0.5

Phương trình đường thẳng đi qua điểm Midpoint tại thời điểm i:

Pi=Axi+Byi+C

Với A = dy = (yB-yA) = (8-3) = 5

B = -dx = -(xB-xA) = -(12-2) = -10

Suy ra:

Pi=A(xi+1)+B(yi+12)+C

Pi=Axi+A+Byi+B2+C

Phương trình đường thẳng đi qua điểm Midpoint tại thời điểm i+1 là thời điểm liền kề i:

Pi+1=Axi+1+Byi+1+C

Suy ra:

Pi+1=A(xi+1+1)+B(yi+1+12)+C

Pi+1=Axi+1+A+Byi+1+B2+C

Đặt Pi+1- Pi=A(xi+1-xi)+B(yi+1-yi)

Hay Pi+1= Pi+A(xi+1-xi)+B(yi+1-yi)⇒Pi+1= Pi+A+B(yi+1-yi)

Vậy:

Pi+1= Pi+A+B, nếu Pi≥0 hay yi+1=yi+1

Pi+1= Pi+A, nếu Pi<0 hay yi+1=yi

Xác định P0

Pi=Ax0+A+By0+B2+C

Với 
Ax0+By0+C=0

Nên 
P0=A+B2

A = 5

B = -10

P0= 0

| Bước thứ i | xi | Pi | yi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 0 -5 5 -5 5 -5 5 -5 5 -5 5 | 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 |

Lập trình mô phỏng

//khai bao thu vien

#include <graphics.h>

#include <math.h>

#define ROUND(a) ((int)(a+0.5))

//khai bao bien

int xa;

int xb;

int ya;

int yb;

float m;

//chuong trinh con

void nhapxy()

{

printf("xA:= ");

scanf("%d",&xa);

printf("yA:= ");

scanf("%d",&ya);

printf("xB:= ");

scanf("%d",&xb);

printf("yB:= ");

scanf("%d",&yb);

m=(float) (yb-ya)/(xb-xa);

printf("he so goc m = %f",m);

}

void Midpoint()

{

int x;

int y;

float p0;

float p;

int A;

int B;

initwindow(400,400);

putpixel(xa,ya,255);

x=xa;

y=ya;

putpixel(x,y,125);

//xac dinh cac he so

A=yb-ya;

B=-(xb-xa);

p0= (float) (A+B/2);

p=p0;

while(x<xb)

{

if(p<=0)

{

p=(float)(p+A);

}

else

{

p=(float)(p+A+B);

y++;

}

x=x+1;

putpixel(x,y,255);

delay(100);

printf("%d,%d\t",x,y);

}

//closegraph();

}

Câu hỏi 2. Sử dụng thuật toán Midpoint vẽ đoạn thẳng đi qua 2 điểm A(12;8) và B(2;3)

1.1. Trình bày các bước để thực hiện giải thuật trên

1.2 Lập trình mô phỏng các bước trên với xA, yA, xB, yB là các số nhập từ bàn phím

xi,yi

xi-1,yi-1

xi-1,yi

Q(x,y)

P(xi-1,yi-1/2)

Bài làm:

  - Từ phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A và B

y=Ax+By+C

Với m= dydx=(yB-yA)(xB-xA)= 3-82-12=0.5

Phương trình đường thẳng đi qua điểm Midpoint tại thời điểm i:

Pi=Axi+Byi+C

Với A = dy = (yB-yA) = (3-8) = -5

B = -dx = -(xB-xA) = -(2-12) = 10

Suy ra:

Pi=A(xi-1)+B(yi-12)+C

Pi=Axi-A+Byi-B2+C

Phương trình đường thẳng đi qua điểm Midpoint tại thời điểm i+1 là thời điểm liền kề i:

Pi+1=Axi+1+Byi+1+C

Suy ra:

Pi+1=A(xi+1-1)+B(yi+1-12)+C

Pi+1=Axi+1-A+Byi+1-B2+C

Đặt Pi+1- Pi=A(xi+1-xi)+B(yi+1-yi)

Hay Pi+1= Pi+A(xi-1-xi)+B(yi+1-yi)⇒Pi+1= Pi-A+B(yi+1-yi)

Vậy:

Pi+1= Pi-A-B, nếu Pi≥0 hay yi+1=yi-1

Pi+1= Pi-A, nếu Pi<0 hay yi+1=yi

Xác định P0

Pi=Ax0-A+By0-B2+C

Với 
Ax0+By0+C=0

Nên 
P0=-A-B2

A = -5

B = 10

P0= 0

| Bước thứ i | xi | Pi | yi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 | 0 -5 5 -5 5 -5 5 -5 5 -5 5 | 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 |

Lập trình mô phỏng

//khai bao thu vien

#include <graphics.h>

#include <math.h>

#define ROUND(a) ((int)(a+0.5))

//khai bao bien

int xa;

int xb;

int ya;

int yb;

float m;

//chuong trinh con

void nhapxy()

{

printf("xA:= ");

scanf("%d",&xa);

printf("yA:= ");

scanf("%d",&ya);

printf("xB:= ");

scanf("%d",&xb);

printf("yB:= ");

scanf("%d",&yb);

m=(float) (yb-ya)/(xb-xa);

printf("he so goc m = %f",m);

}

void Midpoint()

{

int x;

int y;

float p0;

float p;

int A;

int B;

initwindow(400,400);

putpixel(xa,ya,255);

x=xa;

y=ya;

putpixel(x,y,125);

//xac dinh cac he so

A=yb-ya;

B=-(xb-xa);

p0= (float) (-A-B/2);

p=p0;

while(x>xb)

{

if(p<0)

{

p=(float)(p-A);

}

else

{

p=(float)(p-A-B);

y--;

}

x=x-1;

putpixel(x,y,255);

delay(100);

printf("%d,%d\t",x,y);

}

//closegraph();

}

Câu hỏi 3. Sử dụng thuật toán Midpoint vẽ đoạn thẳng đi qua 2 điểm A(12;3) và B(2;8)

1.1 Trình bày các bước để thực hiện giải thuật trên

1.2 Lập trình mô phỏng các bước trên với xA, yA, xB, yB là các số nhập từ bàn phím

xi,yi

xi-1,yi

xi-1,yi+1

Q(x,y)

P(xi-1,yi+1/2)

Bài làm:

  - Từ phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A và B

y=Ax+By+C

Với m= dydx=(yB-yA)(xB-xA)= 8-32-12=-0.5

Phương trình đường thẳng đi qua điểm Midpoint tại thời điểm i:

Pi=Axi+Byi+C

Với A = dy = (yB-yA) = (8-3) = 5

B = -dx = -(xB-xA) = -(2-12) = 10

Suy ra:

Pi=A(xi-1)+B(yi+12)+C

Pi=Axi-A+Byi+B2+C

Phương trình đường thẳng đi qua điểm Midpoint tại thời điểm i+1 là thời điểm liền kề i:

Pi+1=Axi+1+Byi+1+C

Suy ra:

Pi+1=A(xi+1-1)+B(yi+1+12)+C

Pi+1=Axi+1-A+Byi+1+B2+C

Đặt Pi+1- Pi=A(xi+1-xi)+B(yi+1-yi)

Hay Pi+1= Pi+A(xi-1-xi)+B(yi+1-yi)⇒Pi+1= Pi-A+B(yi+1-yi)

Vậy:

Pi+1= Pi-A+B, nếu Pi<0 hay yi+1=yi+1

Pi+1= Pi-A, nếu Pi≥0 hay yi+1=yi

Xác định P0

Pi=Ax0-A+By0+B2+C

Với 
Ax0+By0+C=0

Nên 
P0=-A+B2

A = 5

B = 10

P0= 0

| Bước thứ i | xi | Pi | yi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 | 0 -5 0 -5 0 -5 0 -5 0 -5 0 | 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 |

Lập trình mô phỏng

//khai bao thu vien

#include <graphics.h>

#include <math.h>

#define ROUND(a) ((int)(a+0.5))

//khai bao bien

int xa;

int xb;

int ya;

int yb;

float m;

//chuong trinh con

void nhapxy()

{

printf("xA:= ");

scanf("%d",&xa);

printf("yA:= ");

scanf("%d",&ya);

printf("xB:= ");

scanf("%d",&xb);

printf("yB:= ");

scanf("%d",&yb);

m=(float) (yb-ya)/(xb-xa);

printf("he so goc m = %f",m);

}

void Midpoint()

{

int x;

int y;

float p0;

float p;

int A;

int B;

initwindow(400,400);

putpixel(xa,ya,255);

x=xa;

y=ya;

putpixel(x,y,125);

//xac dinh cac he so

A=yb-ya;

B=-(xb-xa);

p0= (float) (-A-B/2);

p=p0;

while(x<xb)

{

if(p>=0)

{

p=(float)(p-A);

}

else

{

p=(float)(p-A+B);

y++;

}

x=x+1;

putpixel(x,y,255);

delay(100);

printf("%d,%d\t",x,y);

}

//closegraph();

}

Câu hỏi 4. Sử dụng thuật toán Midpoint vẽ đoạn thẳng đi qua 2 điểm A(2;8) và B(12;3)

1.1 Trình bày các bước để thực hiện giải thuật trên

1.2 Lập trình mô phỏng các bước trên với xA, yA, xB, yB là các số nhập từ bàn phím

xi,yi

xi+1,yi-1

xi+1,yi

Q(x,y)

P(xi+1,yi-1/2)

Bài làm:

1.1. Từ phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A và B

y=Ax+By+C

Với m= dydx=(yB-yA)(xB-xA)= 3-812-2=-0.5

Phương trình đường thẳng đi qua điểm Midpoint tại thời điểm i:

Pi=Axi+Byi+C

Với A = dy = (yB-yA) = (3-8) = -5

B = -dx = -(xB-xA) = (2-12) = -10

Suy ra:

Pi=A(xi+1)+B(yi-12)+C

Pi=Axi+A+Byi-B2+C

Phương trình đường thẳng đi qua điểm Midpoint tại thời điểm i+1 là thời điểm liền kề i:

Pi+1=Axi+1+Byi+1+C

Suy ra:

Pi+1=A(xi+1+1)+B(yi+1-12)+C

Pi+1=Axi+1+A+Byi+1-B2+C

Đặt Pi+1- Pi=A(xi+1-xi)+B(yi+1-yi)

Hay Pi+1= Pi+A(xi+1-xi)+B(yi+1-yi)⇒Pi+1= Pi+A+B(yi+1-yi)

Vậy:

Pi+1= Pi+A-B, nếu Pi<0 hay yi+1=yi-1

Pi+1= Pi+A, nếu Pi≥ 0 hay yi+1=yi

Xác định P0

Pi=Ax0+A+By0-B2+C

Với 
Ax0+By0+C=0

Nên 
P0=A-B2

A = -5

B = -10

P0= 0

| Bước thứ i | xi | Pi | yi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 0 -5 0 -5 0 -5 0 -5 0 -5 0 | 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 |

Lập trình mô phỏng

//khai bao thu vien

#include <graphics.h>

#include <math.h>

#define ROUND(a) ((int)(a+0.5))

//khai bao bien

int xa;

int xb;

int ya;

int yb;

float m;

//chuong trinh con

void nhapxy()

{

printf("xA:= ");

scanf("%d",&xa);

printf("yA:= ");

scanf("%d",&ya);

printf("xB:= ");

scanf("%d",&xb);

printf("yB:= ");

scanf("%d",&yb);

m=(float) (yb-ya)/(xb-xa);

printf("he so goc m = %f",m);

}

void Midpoint()

{

int x;

int y;

float p0;

float p;

int A;

int B;

initwindow(400,400);

putpixel(xa,ya,255);

x=xa;

y=ya;

putpixel(x,y,125);

//xac dinh cac he so

A=yb-ya;

B=-(xb-xa);

p0= (float) (-A-B/2);

p=p0;

while(x<xb)

{

if(p>0)

{

p=(float)(p+A);

}

else

{

p=(float)(p+A-B);

y--;

}

x=x+1;

putpixel(x,y,255);

delay(100);

printf("%d,%d\t",x,y);

}

//closegraph();

}

Câu hỏi 5. Sử dụng thuật toán Midpoint vẽ đoạn thẳng đi qua 2 điểm A(3;2) và B(8;12)

1.1 Trình bày các bước để thực hiện giải thuật trên

1.2 Lập trình mô phỏng các bước trên với xA, yA, xB, yB là các số nhập từ bàn phím

xi,yi

xi,yi+1

xi+1,yi+1

Q(x,y)

P(xi+1/2,yi+1)

Bài làm:

1.1. Từ phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A và B

y=Ax+By+C

Với m= dydx=(yB-yA)(xB-xA)= 12-28-3=2

Phương trình đường thẳng đi qua điểm Midpoint tại thời điểm i:

Pi=Axi+Byi+C

Với A = dy = (yB-yA) = (12-2) = 10

B = -dx = -(xB-xA) = -(8-3) = -5

Suy ra:

Pi=A(xi+12)+B(yi+1)+C

Pi=Axi+A2+Byi+B+C

Phương trình đường thẳng đi qua điểm Midpoint tại thời điểm i+1 là thời điểm liền kề i:

Pi+1=Axi+1+Byi+1+C

Suy ra:

Pi+1=A(xi+1+12)+B(yi+1+1)+C

Pi+1=Axi+1+A2+Byi+1+B+C

Đặt Pi+1- Pi=A(xi+1-xi)+B(yi+1-yi)

Hay Pi+1= Pi+A(xi+1-xi)+B(yi+1-yi)⇒Pi+1= Pi+A(xi+1-xi)+B

Vậy:

Pi+1= Pi+A+B, nếu Pi< 0 hay xi+1=xi+1

Pi+1= Pi+B, nếu Pi≥ 0 hay xi+1=xi

Xác định P0

Pi=Ax0+A2+By0+B+C

Với 
Ax0+By0+C=0

Nên 
P0=A2+B

A = 10

B = -5

P0= 0

| Bước thứ i | yi | Pi | xi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 0 -5 0 -5 0 -5 0 -5 0 -5 0 | 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 |

Lập trình mô phỏng

//khai bao thu vien

#include <graphics.h>

#include <math.h>

#define ROUND(a) ((int)(a+0.5))

//khai bao bien

int xa;

int xb;

int ya;

int yb;

float m;

//chuong trinh con

void nhapxy()

{

printf("xA:= ");

scanf("%d",&xa);

printf("yA:= ");

scanf("%d",&ya);

printf("xB:= ");

scanf("%d",&xb);

printf("yB:= ");

scanf("%d",&yb);

m=(float) (yb-ya)/(xb-xa);

printf("he so goc m = %f",m);

}

void Midpoint()

{

int x;

int y;

float p0;

float p;

int A;

int B;

initwindow(400,400);

putpixel(xa,ya,255);

x=xa;

y=ya;

putpixel(x,y,125);

//xac dinh cac he so

A=yb-ya;

B=-(xb-xa);

p0= (float) (A/2+B);

p=p0;

while(y<yb)

{

if(p>0)

{

p=(float)(p+B);

}

else

{

p=(float)(p+A+B);

x++;

}

y=y+1;

putpixel(x,y,255);

delay(100);

printf("%d,%d\t",x,y);

}

//closegraph();

}

Câu hỏi 6. Sử dụng thuật toán Midpoint vẽ đoạn thẳng đi qua 2 điểm A(8;12) và B(3;2)

1.1 Trình bày các bước để thực hiện giải thuật trên

1.2 Lập trình mô phỏng các bước trên với xA, yA, xB, yB là các số nhập từ bàn phím

xi,yi

xi,yi -1

xi-1,yi-1

Q(x,y)

P(xi-1/2,yi-1)

Bài làm:

1.1. Từ phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A và B

y=Ax+By+C

Với m= dydx=(yB-yA)(xB-xA)= 2-128-3=-2

Phương trình đường thẳng đi qua điểm Midpoint tại thời điểm i:

Pi=Axi+Byi+C

Với A = dy = (yB-yA) = (2-12) = -10

B = -dx = -(xB-xA) = -(3-8) = 5

Suy ra:

Pi=A(xi-12)+B(yi-1)+C

Pi=Axi-A2+Byi-B+C

Phương trình đường thẳng đi qua điểm Midpoint tại thời điểm i+1 là thời điểm liền kề i:

Pi+1=Axi+1+Byi+1+C

Suy ra:

Pi+1=A(xi+1-12)+B(yi+1-1)+C

Pi+1=Axi+1-A2+Byi+1-B+C

Đặt Pi+1- Pi=A(xi+1-xi)+B(yi+1-yi)

Hay Pi+1= Pi+A(xi+1-xi)+B(yi-1-yi)⇒Pi+1= Pi+A(xi+1-xi)-B

Vậy:

Pi+1= Pi-A-B, nếu Pi <0 hay xi+1=xi-1

Pi+1= Pi-B, nếu Pi≥0 hay xi+1=xi

Xác định P0

Pi=Ax0-A2+By0-B+C

Với 
Ax0+By0+C=0

Nên 
P0=-A2-B

A = -10

B = 5

P0= 0

| Bước thứ i | yi | Pi | xi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 | 0 -5 0 -5 0 -5 0 -5 0 -5 0 | 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 |

Lập trình mô phỏng

//khai bao thu vien

#include <graphics.h>

#include <math.h>

#define ROUND(a) ((int)(a+0.5))

//khai bao bien

int xa;

int xb;

int ya;

int yb;

float m;

//chuong trinh con

void nhapxy()

{

printf("xA:= ");

scanf("%d",&xa);

printf("yA:= ");

scanf("%d",&ya);

printf("xB:= ");

scanf("%d",&xb);

printf("yB:= ");

scanf("%d",&yb);

m=(float) (yb-ya)/(xb-xa);

printf("he so goc m = %f",m);

}

void Midpoint()

{

int x;

int y;

float p0;

float p;

int A;

int B;

initwindow(400,400);

putpixel(xa,ya,255);

x=xa;

y=ya;

putpixel(x,y,125);

//xac dinh cac he so

A=yb-ya;

B=-(xb-xa);

p0= (float) (-A/2-B);

p=p0;

while(y>yb)

{

if(p>0)

{

p=(float)(p-B);

}

else

{

p=(float)(p-A-B);

x--;

}

y=y-1;

putpixel(x,y,255);

delay(100);

printf("%d,%d\t",x,y);

}

//closegraph();

}

Câu hỏi 7. Sử dụng thuật toán Midpoint vẽ đoạn thẳng đi qua 2 điểm A(8;2) và B(3;12)

1.1 Trình bày các bước để thực hiện giải thuật trên

1.2 Lập trình mô phỏng các bước trên với xA, yA, xB, yB là các số nhập từ bàn phím

xi,yi

xi,yi +1

xi-1,yi+1

Q(x,y)

P(xi-1/2,yi+1)

Bài làm:

1.1. Từ phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A và B

y=Ax+By+C

Với m= dydx=(yB-yA)(xB-xA)= 12-23-8=-2

Phương trình đường thẳng đi qua điểm Midpoint tại thời điểm i:

Pi=Axi+Byi+C

Với A = dy = (yB-yA) = (12-2) = 10

B = -dx = -(xB-xA) = -(3-8) = 5

Suy ra:

Pi=A(xi-12)+B(yi+1)+C

Pi=Axi-A2+Byi+B+C

Phương trình đường thẳng đi qua điểm Midpoint tại thời điểm i+1 là thời điểm liền kề i:

Pi+1=Axi+1+Byi+1+C

Suy ra:

Pi+1=A(xi+1-12)+B(yi+1+1)+C

Pi+1=Axi+1-A2+Byi+1+B+C

Đặt Pi+1- Pi=A(xi+1-xi)+B(yi+1-yi)

Hay Pi+1= Pi+A(xi+1-xi)+B(yi+1-yi)⇒Pi+1= Pi+A(xi+1-xi)+B

Vậy:

Pi+1= Pi-A+B, nếu Pi≥ 0 hay xi+1=xi-1

Pi+1= Pi+B, nếu Pi<0 hay xi+1=xi

Xác định P0

Pi=Ax0-A2+By0+B+C

Với 
Ax0+By0+C=0

Nên 
P0=-A2+B

A = 10

B = 5

P0= 0

| Bước thứ i | yi | Pi | xi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 0 -5 0 -5 0 -5 0 -5 0 -5 0 | 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 |

Lập trình mô phỏng

//khai bao thu vien

#include <graphics.h>

#include <math.h>

#define ROUND(a) ((int)(a+0.5))

//khai bao bien

int xa;

int xb;

int ya;

int yb;

float m;

//chuong trinh con

void nhapxy()

{

printf("xA:= ");

scanf("%d",&xa);

printf("yA:= ");

scanf("%d",&ya);

printf("xB:= ");

scanf("%d",&xb);

printf("yB:= ");

scanf("%d",&yb);

m=(float) (yb-ya)/(xb-xa);

printf("he so goc m = %f",m);

}

void Midpoint()

{

int x;

int y;

float p0;

float p;

int A;

int B;

initwindow(400,400);

putpixel(xa,ya,255);

x=xa;

y=ya;

putpixel(x,y,125);

//xac dinh cac he so

A=yb-ya;

B=-(xb-xa);

p0= (float) (-A/2+B);

p=p0;

while(y<yb)

{

if(p<0)

{

p=(float)(p+B);

}

else

{

p=(float)(p-A+B);

x--;

}

y=y+1;

putpixel(x,y,255);

delay(100);

printf("%d,%d\t",x,y);

}

//closegraph();

}

Câu hỏi 8. Sử dụng thuật toán Midpoint vẽ đoạn thẳng đi qua 2 điểm A(3;12) và B(8;2)

1.1 Trình bày các bước để thực hiện giải thuật trên

1.2 Lập trình mô phỏng các bước trên với xA, yA, xB, yB là các số nhập từ bàn phím

xi,yi

xi+1,yi -1

xi,yi-1

Q(x,y)

P(xi+1/2,yi-1)

Bài làm:

1.1. Từ phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A và B

y=Ax+By+C

Với m= dydx=(yB-yA)(xB-xA)= 2-128-3=-2

Phương trình đường thẳng đi qua điểm Midpoint tại thời điểm i:

Pi=Axi+Byi+C

Với A = dy = (yB-yA) = (2-12) = -10

B = -dx = -(xB-xA) = -(8-3) = -5

Suy ra:

Pi=A(xi+12)+B(yi-1)+C

Pi=Axi+A2+Byi-B+C

Phương trình đường thẳng đi qua điểm Midpoint tại thời điểm i+1 là thời điểm liền kề i:

Pi+1=Axi+1+Byi+1+C

Suy ra:

Pi+1=A(xi+1+12)+B(yi+1-1)+C

Pi+1=Axi+1+A2+Byi+1-B+C

Đặt Pi+1- Pi=A(xi+1-xi)+B(yi+1-yi)

Hay Pi+1= Pi+A(xi+1-xi)+B(yi-1-yi)⇒Pi+1= Pi+A(xi+1-xi)-B

Vậy:

Pi+1= Pi+A-B, nếu Pi≥0 hay xi+1=xi+1

Pi+1= Pi-B, nếu Pi<0 hay xi+1=xi

Xác định P0

Pi=Ax0+A2+By0-B+C

Với 
Ax0+By0+C=0

Nên 
P0=A2-B

A = -10

B = -5

P0= 0

| Bước thứ i | yi | Pi | xi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 | 0 -5 0 -5 0 -5 0 -5 0 -5 0 | 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 |

Lập trình mô phỏng

//khai bao thu vien

#include <graphics.h>

#include <math.h>

#define ROUND(a) ((int)(a+0.5))

//khai bao bien

int xa;

int xb;

int ya;

int yb;

float m;

//chuong trinh con

void nhapxy()

{

printf("xA:= ");

scanf("%d",&xa);

printf("yA:= ");

scanf("%d",&ya);

printf("xB:= ");

scanf("%d",&xb);

printf("yB:= ");

scanf("%d",&yb);

m=(float) (yb-ya)/(xb-xa);

printf("he so goc m = %f",m);

}

void Midpoint()

{

int x;

int y;

float p0;

float p;

int A;

int B;

initwindow(400,400);

putpixel(xa,ya,255);

x=xa;

y=ya;

putpixel(x,y,125);

//xac dinh cac he so

A=yb-ya;

B=-(xb-xa);

p0= (float) (-A/2+B);

p=p0;

while(y>yb)

{

if(p<0)

{

p=(float)(p-B);

}

else

{

p=(float)(p+A-B);

x++;

}

y=y-1;

putpixel(x,y,255);

delay(100);

printf("%d,%d\t",x,y);

}

//closegraph();

}

Câu hỏi. Sử dụng thuật toán Bresenham vẽ đường tròn tâm O(0;0) và R là 5

1.1 Trình bày các bước để thực hiện giải thuật trên

1.2 Lập trình mô phỏng các bước trên với xO, yO, và R là các số nhập từ bàn phím

Ta chia đường tròn là làm 8 phần, do tính chất đối xứng của nó.

Nên khi ta tính toán được 1 điểm có tọa độ x,y đồng nghĩa với việc ta xác định đầy đủ 8 điểm cho 8 phần như sau:

putpixel (𝑥𝑐+𝑥 , 𝑦𝑐+𝑦)

putpixel (𝑥𝑐+𝑥 , 𝑦𝑐−𝑦)

putpixel (𝑥𝑐+𝑦 , 𝑦𝑐−𝑥)

putpixel (𝑥𝑐−𝑦 , 𝑦𝑐−𝑥)

putpixel (𝑥𝑐−𝑥 , 𝑦𝑐−𝑦)

putpixel (𝑥𝑐−𝑥 , 𝑦𝑐+𝑦)

putpixel (𝑥𝑐−y , 𝑦𝑐+x)

putpixel (𝑥𝑐+y , 𝑦𝑐+x)

Trong đó: xc, yc là tâm của đường tròn

Ta xét các điểm tạo ra từ góc phần tư thứ 2: từ 450 đến 900, thực hiện theo hướng x, y

Đặt di=fN+f(S)

Áp dụng định lý pithagoras: x2+y2=r2 cho f(N) và f(S)

Cụ thể:

fN=x+12+y2- r2

fS=x+12+(y-1)2- r2

Hay di=(xi+1)2+yi2-r2+(xi+1)2+(yi-1)2-r2

di=2(xi+1)2+yi2+(yi-1)2-2r2

di+1=2(xi+1+1)2+yi+12+(yi+1-1)2-2r2

di+1- di=2xi+1+12-xi+12+yi+12-yi2+yi+1-12- yi-12

Hay di+1=di+2(xi+1+1)2-xi+12+yi+12-yi2+yi+1-12- yi-12

di+1=di+22xi+3+yi+12-yi2+yi+1-12- yi-12

Nếu di<0, xi+1=xi+1 và yi+1=yi

di+1=di+22xi+3=di+4xi+6

Ngược lại: xi+1=xi+1 và yi+1=yi-1

di+1=di+22xi+3+(yi-1)2-yi2+yi-22- yi-12

di+1=di+4xi-4yi+10

Xác định d0

Từ di=2(xi+1)2+yi2+(yi-1)2 -2r2

d0=2x0+12+y02+y0-12 -2r2

d0=2(0+1)2+r2+(r-1)2 -2r2=3-2r

Lập bảng 1/8 đường tròn

d0=3-2r=3-2.5= -7

Nếu di<0, xi+1=xi+1 và yi+1=yi

di+1=di+4xi+6

Ngược lại: xi+1=xi+1 và yi+1=yi-1

di+1=di+4xi-4yi+10

| Bước i | xi | yi | d |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 5 | -7 |
| 1 | 1 | 5 | -7+4.0+6 = -1 |
| 2 | 2 | 5 | -1+4.1+6=9 |
| 3 | 3 | 4 | 9+4.2-4.5+10=7 |
| 4 | 4 | 3 | 7+4.3-4.4+10=13 |
| 5 | 5 | 2 | 13+4.4-4.3+10=25 |

Câu hỏi. Sử dụng thuật toán Bresenham vẽ đường tròn tâm O(0;0) và R là 5

1.1 Trình bày các bước để thực hiện giải thuật trên

1.2 Lập trình mô phỏng các bước trên với xO, yO, và R là các số nhập từ bàn phím

Ta chia đường tròn là làm 8 phần, do tính chất đối xứng của nó.

Do tính đối xứng của đường tròn (C) nên ta chỉ cần vẽ cung (C1/8) là cung 1/8 đường tròn, sau đó lấy đối xứng.

Cung (C1/8) được mô tả như sau (cung của phần tô màu)

Đặt fx,y=x2+y2-r2

fx,y<0, nếu x,y nằm phía trong đường tròn=0, nếu x,y nằm trên đường tròn                  >0, nếu x,y nằm phía ngoài đường tròn

Xét pi=fMidpoint=f(xi+1,yi-12)

Nếu pi < 0 , điểm MidPoint nằm trong đường tròn.

Lúc này điểm thực Q gần S hơn nên ta chọn S, tức là yi+1 = yi

Ngược lại, nếu pi ≥ 0, điểm MidPoint nằm ngoài đường tròn.

Lúc này điểm thực Q gần P hơn nên ta chọn P, tức là yi+1 = yi − 1. Mặt khác:

pi+1-pi=fxi+1+1,yi+1-12-f(xi+1,yi-12)

pi+1-pi=xi+1+12+yi+1-122-r2-xi+12+yi-122-r2

pi+1-pi=[2xi+3+yi+12- yi2 -yi+1 -yi]

Do xi+1=xi+1

Vậy:

pi+1=pi+2xi+3, nếu pi < 0 do ta chọn yi+1 = yi.

pi+1=pi+2xi -2yi+5, nếu pi ≥ 0 do ta chọn yi+1 = yi−1

Ta tính giá trị p0 ứng với điểm ban đầu (x0,y0 ) = (0, r).

p0=fx0+1,y0-12=f1,r-12=1 -r-122- r=   54 -r

| Bước i | xi | yi | p |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 5 | 5/4-5=-15/4 |
| 1 | 1 | 5 | -15/4+(2.0+3) = -3/4 |
| 2 | 2 | 5 | -3/4+(2.1+3)=17/4 |
| 3 | 3 | 4 | 7/4+2.2-2.5+5=3/4 |
| 4 | 4 | 3 | 3/4+2.3-2.4+5=15/4 |
| 5 | 5 | 2 | 15/4+2.4-2.3+5=21/2 |

Tìm công thức của phương trình đường tròn:

Trong không gian 2D, khoảng cách d được quy định:

d=(x2-x1)2+(y2-y1)2

Ta có:

d1=(x-(-r)2+(y-0)2

d2=(x-r)2+(y-0)2

d12+ d22=4r2

(x+r)2+y22+ (x-r)2+y22=4r2

Bình phương 2 vế:

(x+r)2+y2+(x-r)2+y2= 4r2

x2+2xr+r2+y2+x2-2xr+r2+y2= 4r2

Hay: 2x2+ 2y2+2r2=4r2

x2+ y2=r2

Chứng minh phương trình Ellipse:

Ta có: Khoảng cách d=d1+ d2=2a

Trong không gian 2D, khoảng cách d được tính:

d=(x2-x1)2+(y2-y1)2

d1=(x+c)2+(y-0)2

d2=(x-c)2+(y-0)2

d1+ d2=(x+c)2+(y-0)2+(x-c)2+(y-0)2

d1+ d2=(x+c)2+y2+(x-c)2+y2

(x-c)2+y2=2a-(x+c)2+y2

Bình phương 2 vế:

(x-c)2+y2=4a2- 4a(x+c)2+y2+(x+c)2+y2

x2-2xc+ c2+ y2=4a2- 4ax+c2+y2+ x2+2xc+ c2+y2

4a2+4cx= 4ax+c2+y2

a2+cx= ax+c2+y2

Bình phương 2 vế:

a4+2a2cx + c2x2= a2x+c2+y2

a4+2acx + c2x2= a2x2+2cx+ c2+y2

a4+2a2cx + c2x2= a2x2+2a2cx+ a2c2+a2y2

a4  a2c2= a2x2-c2x2+a2y2

a2a2-c2= x2a2-c2+ a2y2

Chia 2 vế cho a2-c2

a2= x2+ a2y2a2-c2

Chia 2 vế cho a2, ta có: 
1=x2a2+a2y2a2-c2a2

Dựa vào hình tam giác (màu tím), áp dụng định lý pitago: a2+ b2=c2

Ta được: 
1=x2a2+y2b2

Câu hỏi. Sử dụng thuật toán Midpoint vẽ Ellipse tâm O(0;0), ry=2 và rx=4

1.1 Trình bày các bước để thực hiện giải thuật trên

Các tính chất của Ellipse:

- Đối xứng qua các góc phần tư

- Không đối xứng qua các quãng 8 của các góc phần tư

Do đó, chúng ta sẽ tính toán các pixel của Ellipse thông qua 1 góc phần tư thứ nhất. Sau đó, các điểm còn lại của các góc phần tư khác sẽ thực hiện thông qua các phép đối xứng

Phương trình Ellipse: fx,y= ry2x2+rx2y2=rx2ry2

fx,y=<0, nếu x,y nằm phía trong Ellipse=0, nếu x,y nằm trên Ellipse             >0, nếu x,y nằm phía ngoài Ellipse

Từ pt Ellipse ở trên, ta có hệ số góc: m= dydx=2ry2x2rx2y

Tại vùng (1) ứng với hệ số góc m<1, ta có: x=x+1 và y=f(x)

xi+1=xi+1, yi+1=yi-1xi+1=xi+1, yi+1=yi

Tại vùng (2) ứng với hệ số góc m>1, ta có: y=y-1 và x=f(y)

yi+1=yi-1, xi+1=xi+1yi+1=yi-1, xi+1=xi

Bắt đầu tại tâm (0,r), thực hiện dịch chuyển x tăng dần cho đến khi chạm biên của vùng 1 và vùng 2. Sau đó, dịch chuyển y tăng dần từ biên vùng 2 cho đến hết góc phần tư thứ nhất.

Trường hợp 1 (vùng 1):

Ta có: pi=fmidxi+1,yi-12=ry2(xi+1)2+rx2(yi-12)2-rx2ry2

- Nếu pi<0, điểm midpoint nằm bên trong Ellipse. Hay S là điểm kế tiếp. (⟺yi+1=yi)

- Ngược lại, điểm midpoint nằm ngoài Ellipse. Hay P là điểm kế tiếp. (⟺yi+1=yi-1)

Ta có: p1i=ry2(xi+1)2+rx2(yi-12)2-rx2ry2

p1i+1=ry2(xi+1+1)2+rx2(yi+1-12)2-rx2ry2

p1i+1-p1i=ry2(xi+1)+1)2-xi+12+rx2[(yi+1-12)2-yi-122]

p1i+1=p1i+ry2xi+12+2xi+1+1 -xi+12+rx2[(yi+1-12)2-yi-122]

p1i+1=p1i+2ry2xi+1+ry2+rx2yi+12-yi2-rx2 (yi+1 -yi)

TH1. p1i+1=p1i+2ry2xi+1+ry2, nếu p1i≤0, hay yi+1=yi

TH2. p1i+1=p1i+2ry2xi+1+ry2-2rx2yi, nếu p1i>0, hay yi+1=yi -1

Xác định p100,ry= ry2(0+1)2+rx2(ry-12)2-rx2ry2

p10= ry2 -rx2ry+rx24

Trường hợp 2 (vùng 2):

Từ pt: p2i=fx+12,y-1=ry2(xi+12)2+rx2(yi-1)2-rx2ry2

Nếu p2i>0, điểm midpoint nằm bên ngoài ellipse, xi gần đường biên hơn

Ngược lại, p2i≤0, điểm midpoint nằm bên trong ellipse, xi+1 gần đường biên hơn

p2i+1=ry2(xi+1+12)2+rx2(yi+1-1)2-rx2ry2=ry2(xi+1+12)2+rx2((yi-1)-1)2-rx2ry2

p2i+1=ry2(xi+1+12)2+rx2yi-12-2yi-1+1-rx2ry2

p2i+1-p2i=ry2xi+1+122 -xi+122+2rx2(yi-1)+rx2

p2i+1=p2i+ ry2xi+1+122 -xi+122-2rx2(yi-1)+rx2

TH1. p2i+1=p2i+2rx2(yi-1)+rx2, nếu p2i >0, hay xi+1=xi

TH2. p2i+1=p2i+ 2ry2(xi+1)-2rx2(yi-1)+rx2, nếu p2i <=0, hay xi+1=xi+1

Xác định p20rx,0=ry2(rx+12)2+rx2(0-1)2-rx2ry2

p20= ry2+ry2rx+ rx2-ry24

Tô màu đa giác có tọa độ như sau

Ma trận các đỉnh của tam giác

a=XYA12B34C21A12

Xác định giá trị dx và dy

AB      BC      CA

dx=[2-1-1]

dy=[2-31]

Hệ số góc dy/dy

m=[ABBCCA13-1]

Hệ số góc dx/dy

m=[ABBCCA11/3-1]

Tìm các điểm giao cắt các cạnh của tam giác với các dòng quét y=1(ymin) đến y=4 (yMAX). Nếu tồn tại giao điểm, xác định tọa độ tại điểm cắt với giá trị (xgiao điểm, y)

- Nếu scanline y bất kỳ cắt qua cạnh XY nào đó khi và chỉ khi:

  - yX≤y và yY>y hoặc yX>y và yY≤y

- Tọa đọa điểm cắt được xác định thông qua phương trình sau:

  - m=dydx= ysau- ytrướcxsau- xtrước  hay xsau= xtrước+ (y- ytrước)m

  - hay nếu đảo giá trị m= dxdy thì xsau= xtrước+ m(y- ytrước)

Y=1

  - Xét cạnh AB, rõ ràng cả 2 đỉnh A và B đều không thỏa mãn biểu thức để chứng tỏ đường thẳng y=1 cắt ngang cạnh AB (yA=2>1 và yB=4>1). Do đó không cần xác định tọa độ điểm giao nhau giữa y=1 và đoạn AB.

  - Xét cạnh BC

yB = 4 > 1 và yC = 1 <=1. Nên hoành độ giao điểm của BC

xgđ[0] = xB + m(y-yB) hoặc xgđ[0] = xC + m(y-yC)

xgđ[0] = 3 + 1/3(1-4) hoặc xgđ[0] = 2 + 1/3(1-1)

xgđ[0] =  2 hoặc xgđ[0] = 2

  - Xét cạnh CA

yC = 1 <= 1 và yA = 2 >1

xgđ[1] = xA + m(y-yA) hoặc xgđ[1] = xC + m(y-yC)

xgđ[1] = 1 - 1(1-2) hoặc xgđ[1] = 2 - 1(1-1)

xgđ[1] =  2 hoặc xgđ[1] = 2

Y=2

  - Xét cạnh AB

yA = 2 <=2 và yB = 4 > 2

xgđ[2] = xA + m(y-yA) hoặc xgđ[2] = xB + m(y-yB)

xgđ[2] = 1 + 1(2-2) hoặc xgđ[2] = 3 + 1(2-4)

xgđ[2] =  1 hoặc xgđ[2] = 1

  - Xét cạnh BC

yC = 1 <= 2 và yB = 4 >2

xgđ[3] = xB + m(y-yB) hoặc xgđ[3] = xC + m(y-yC)

xgđ[3] = 3 + 1/3(2-4) hoặc xgđ[3] = 2 + 1/3(2-1)

xgđ[3] =  2 hoặc xgđ[3] = 2

  - Xét cạnh CA

yC = 1 < 2 và yA = 2 >=2

xgđ[4] = xA + m(y-yA) hoặc xgđ[4] = xC + m(y-yC)

xgđ[4] = 1 - 1(2-2) hoặc xgđ[4] = 2 - 1(2-1)

xgđ[4] =  1 hoặc xgđ[4] = 1

Y=3

  - Xét cạnh AB

yA = 2 <=3 và yB = 4 > 3

xgđ[5] = xA + m(y-yA) hoặc xgđ[5] = xB + m(y-yB)

xgđ[5] = 1 + 1(3-2) hoặc xgđ[5] = 3 + 1(3-4)

xgđ[5] =  2 hoặc xgđ[5] = 2

  - Xét cạnh BC

yC = 1 <= 2 và yB = 4 >2

xgđ[3] = xB + m(y-yB) hoặc xgđ[3] = xC + m(y-yC)

xgđ[3] = 3 + 1/3(2-4) hoặc xgđ[3] = 2 + 1/3(2-1)

xgđ[3] =  2 hoặc xgđ[3] = 2

  - Xét cạnh CA

Cả 2 đỉnh A và C đều không thỏa mãn biểu thức để chứng tỏ đường thẳng y=3 cắt ngang cạnh AC (yA=2<3 và yC=1<3).. Do đó không cần xác định tọa độ điểm giao nhau giữa y=3 và đoạn AC

Y=4

  - Xét cạnh AB

yA = 2 <4 và yB = 4 >=4

xgđ[7] = xA + m(y-yA) hoặc xgđ[7] = xB + m(y-yB)

xgđ[7] = 1 + 1(4-2) hoặc xgđ[7] = 3 + 1(4-4)

xgđ[7] =  3 hoặc xgđ[7] = 3

  - Xét cạnh BC

yC = 1 < 4 và yB = 4 >= 4

xgđ[8] = xB + m(y-yB) hoặc xgđ[8] = xC + m(y-yC)

xgđ[8] = 3 + 1/3(4-4) hoặc xgđ[8] = 2 + 1/3(4-1)

xgđ[8] =  3 hoặc xgđ[8] = 3

  - Xét cạnh CA

Cả 2 đỉnh A và C đều không thỏa mãn biểu thức để chứng tỏ đường thẳng y=4 cắt ngang cạnh AC (yA=2<4 và yC=1<4).. Do đó không cần xác định tọa độ điểm giao nhau giữa y=3 và đoạn AC

Tập hợp các giao điểm: xgđ= 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3

Tọa độ các đoạn thẳng (xgđ,y) là: y=1y=1x=2x=2, y=2y=2y=2x=1x=2x=1, y=3y=3x=2x=3, y=4y=4x=3x=3

Tiến hành tô màu: thực hiện vẽ các đường thẳng nối các tọa độ ở trên